二、技术指标及要求

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分布式存储硬件 | - 硬件配置：采用通用X86架构服务器，2颗Silver 4210R 2.4GHz（10C），配置≥64GB内存，≥2块3.84 TB SATA固态硬盘，≥8块12TB SATA机械硬盘；配置≥4千兆电口+4万兆光口，标配2块240GB存储容量的SSD系统盘，冗余电源。 - 为保障平台的稳定性和兼容性，分布式存储硬件需与分布式存储软件为同一品牌一体化交付。 | 3 | 台 |
| 2 | 分布式存储软件 | 1.通过标准服务器和软件定义技术构建存储资源池，实现弹性扩展、按需分配，为不同业务分配不同存储资源（高性能存储资源、低成本大容量存储资源等）。一个平台支持块、文件、对象多种存储服务，本次包含300T软件授权。 2.为降低硬件成本，要求一套存储集群同时支持SAN、NAS、对象和大数据四种存储，统一管理，资源灵活分配；支持Amazon S3标准接口，兼容S3生态体系，以及Swift接口。 3.可通过不同接口（NFS、CIFS、FTP、HDFS）均可访问相同的文件数据，实现跨协议和接口的文件数据共享。 4.定时快照保护，支持按照时间点、时间段为LUN或一致性组设置定时快照策略，实现数据的本地定时备份。 5.支持块存储和文件存储通过 CSI标准 对接K8S支持容器云动态供给持久化；要求同时支持X86架构和ARM架构的CPU、以及各类接口的SSD和HDD混插，包括SATA、Pcie、u.2接口，支持ROCE RDMA网络交换机。 6.支持对元数据的读写OPS、时延进行可视化的趋势跟踪，能有效支持对业务问题的溯源排查。 7.支持存储系统内插件式的安装部署第三方应用软件，比如安全杀毒软件、云盘等，扩展平台的功能特性。 8.支持硬盘亚健康预测、检测和故障自动处理，坏道定时扫描，静默错误检测，能够提前预判硬盘故障风险，做好硬件更换准备，并在界面上做出提示；支持N+M纠删码冗余服务器硬盘保护机制，最小3节点支持4+2，5节点支持8+2，实现高可靠和经济性，确保主机或者磁盘发生故障时，数据依然可靠，并能继续访问。 9.支持RDMA协议，同时结合NVMe SSD性能降低存储的IO延迟，提高存储性能。 10.分布式存储能够和学校现有超融合平台进行对接，能够将超融合平台中业务的CDP备份、快照等数据直接写入分布式存储。 11.能够清楚展示当前存储的关键硬件和逻辑资源，包含存储池、块存储、文件存储、对象存储、服务器硬件状态，并且能够在监控视图中根据当前状态给予客户提示，以达到快速清晰告警的目的。同时为了方便客户排错，支持点击各个资源和硬件等，能够展示当前选中单元的详细信息。 12.数据自动平衡，支持数据自动和手动进行热平衡，无需中断业务，自动感知业务IO，智能限速。支持设置平衡时间，利用空闲时间平衡数据。 13.支持对bucket的ACL配置，控制不同用户对同一bucket的访问权限。支持集群资源环境一键检测，对硬件健康、平台底层服务的运行状态和配置，进行多个维度进行检查，检测包括CPU、内存、硬盘、网口等硬件故障、告警等问题。 14.支持块存储LUN和主机间拓扑展示功能，当前授权服务器和LUN之间的对应关系方便用户查看以及故障定位。 15.同时提供NFS、CIFS、FTP以及三种存储接口，无须在应用层安装插件，减少业务系统改造成本，满足不同应用系统对存储接口的要求。 | 1 | 套 |
| 3 | 备份软件 | 1.36T备份软件授权。 2.支持Windows、Linux下全量、增量、差异等文件备份方式，支持加密传输，提高传输的安全性； 3.支持文件备份代理分组功能，提高创建批量文件备份任务的效率； 4.支持Oracle、SQL Server、MySQL、达梦等主流数据库的在线备份，支持全量、增量、差异或日志备份，支持数据库原机或异机恢复； 5.支持Oracle数据库多通道备份策略，提高数据库备份效率； 6.支持按时间段或指定时间点查询实时备份数据库的时间点，可以精确到数据库SQL语句，提供1秒内5条以上数据库时间点查询记录； 7.支持数据库实时同步功能，将数据库实时同步到容灾数据库中，当生产数据库出现故障时，可以利用容灾数据库进行数据库接管； 8.支持虚拟机无代理备份，兼容VMware vSphere、Microsoft Hyper-V、Citrix XenServer、H3C CAS/UIS、Huawei FusionCompute等主流KVM架构虚拟化平台，支持虚拟机批量备份及恢复，满足数据中心级业务保护需求； 9.虚拟机即时恢复功能：针对VMware vSphere、Citrix XenServer、H3C CAS/UIS等平台支持快速挂载恢复功能，无论虚拟机磁盘的容量有多大，可以分钟级将这些平台备份的虚拟机恢复到平台中并运行起来； 10.支持虚拟机操作功能，智能识别虚拟机运行的情况，如开机或关机，并支持在备份系统直接对虚拟机进行开机或关机操作； 11.支持备份数据管理，并且可以永久保留某个备份时间点的备份数据，对重要时间点的备份数据进行永久保存； 12.支持备份策略组管理功能，策略组可以但不限于对时间、存储、保留策略进行配置，在建立备份或恢复任务时可以直接调取策略组的策略，提高备份及恢复的操作便携度； 13.系统全中文界面，能实时展示备份系统的CPU、内存使用率，当前任务以及历史任务运行状态，以便实时掌握备份系统运行情况； 14.支持高级智能运维工具，提供备份系统服务控制工具以及网络连通判断运维工具等； | 1 | 套 |

注：以上所有技术指标及要求为实质性要求，须全部满足或优于，否则按无效响应文件处理。